Ping from PC 0 to Server 0 & 1 and to PC 1

Configuration of Router 0 Interface

R0> enable R0# configure terminal R0(config)# interface FastEthernet0/0 R0(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R0(config-if)# no shutdown R0(config)# interface Serial0/0/0 R0(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 R0(config-if)# clock rate 64000 R0(config-if)# no shutdown

Configuration of Router 1 Interface

R1> enable R1# configure terminal R1(config)# interface Serial0/0/0 R1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 R1(config-if)# no shutdown R1(config)# interface FastEthernet0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown

Configuration of DHCP on Router 0

R0(config)# ip dhcp pool LEFT R0(config-dhcp)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 R0(config-dhcp)# default-router 192.168.10.1 R0(config-dhcp)# dns-server 8.8.8.8 R0(config-dhcp)# exit R0(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

Configuration of DHCP on Router 1

R1(config)# ip dhcp pool RIGHT R1(config-dhcp)# network 192.168.20.0 255.255.255.0 R1(config-dhcp)# default-router 192.168.20.1 R1(config-dhcp)# dns-server 8.8.8.8 R1(config-dhcp)# exit R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

Configuration of Server 0

IP address (Static) IP Address: 192.168.10.100 Subnet mask: 255.255.255.0

Configuration of Server 1

IP address (Static) IP Address: 192.168.20.100 Subnet mask: 255.255.255.0